Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Барсово

от «07» февраля 2025 г. № 98

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

на 2024-2040 годы

(далее – Программа)

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы……………………………………………………………………………...3

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

1.1	Территория	9

1.2	Климат	9

1.3	Анализ численности населения	9

1.4	Анализ экономической ситуации	9

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО	10

4.1. Система электроснабжения	10

4.2. Система теплоснабжения	12

4.3. Система газоснабжения	14

4.4. Система водоснабжения	17

5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	26

5.1. Определение перспективных показателей развития городского поселения с учетом социально-экономических условий	26

5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	26

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	28

7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	32

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	34

9.1. Ответственные за реализацию Программы	34

9.2. План-график работ по реализации Программы	34

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	34

9.4. Порядок корректировки Программы	35

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 - 2040 годы (далее - Программа).

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения; 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории городского поселения Барсово: - сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории городского поселения Барсово: - сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории городского поселения Барсово: - сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории городского поселения Барсово: - сохранение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведния на территории городского поселения Барсово: - сохранение аварийности системы водоотведения на уровне 0 ед./км. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории городского поселения Барсово: - сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2040 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2024 года по 2028 год; - второй этап – с 2029 года по 2040 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 448,0 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - теплоснабжение – 238,0 млн.руб.; - водоснабжение – 20,6 млн.руб.; -водоотведение– 132,3 млн.руб.; - электроснабжение – 47,0 млн.руб.; - газоснабжение – 10,1 млн.руб.; - утилизация ТБО – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования городского поселения Барсово, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган - городское поселение Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Городское поселение Барсово имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения Барсово необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава городского поселения Барсово осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации городского поселения или сторонней организации.

Глава городского поселения Барсово имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения Барсово, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах городского поселения Барсово, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация городского поселения Барсово:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово разрабатывается на период с 2024 по 2040 годы.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово:

1 этап – 2024 - 2028 годы;

- этап – 2029 - 2040 годы.

# 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Территория

Барсово — посёлок городского типа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

Современный посёлок Барсово расположен на высоком правом берегу реки Оби между речками Барцевкой и Калининой на месте старинного урочища Барсова Гора.

Расстояние до административного центра 12 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 26 км.

Общая площадь земель городского поселения Барсово в установленных границах составляет 1982,2 га.

## Климат

Климат района резко континентальный, его отличают высокая влажность в весенне-летний и осенний периоды, интенсивная циркуляция воздушных масс: летом преобладают северные ветры, в остальное время — южные и юго-западные. Сургутский район приравнен к районам Крайнего Севера.

## Анализ численности населения

Численность населения городского поселения Барсово на 01.01.2024 г. составила 6267 человек.

Динамика изменения численности населения городского поселения Барсово за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 1.1. Общая численность населения городского поселения за период времени с 2020 по 2024 гг. увеличилась на 379 человек или на 6,4%

Таблица 1.1

| Населенный пункт | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Барсово | 5888 чел. | 5950 чел. | 5982 чел. | 6181 чел. | 6267 чел. |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % | - | +1,0% | +0,5% | +3,3% | +1,4% |

## Анализ экономической ситуации

Основой экономического благополучия района является топливно-энергетический комплекс, который включает в себя геологоразведочные, нефтегазодобывающие, трубопроводные предприятия, нефтегазоперерабатывающие заводы.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ городсКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Барсово

## 4.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей

Организацией, осуществляющей электроснабжение городского поселения Барсово, является муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район, далее МУП «СРЭС» МО СР.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение комплексного развития и совершенствования энергетического хозяйства городского поселения, надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и населения, проведение единой технической политики в области электроснабжения.

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Перечень источников электроснабжения

| Наименование источника и маркировка | Кол-во трансформаторов | Мощность, кВт | Месторасположение | Техническое состояние (год ввода) | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-110/35/10кВ «Березка» | 2 | 80000 | 61.263578, 73.208912 86:03:0051609:64 | - | АО «Россети Тюмень» |
| РТ-ТП-10кВ №15 | 2 | 1260 | ул. Кубанская, 1Б, Барсово, ХМАО, 628450 86:03:0051603:180 | 2004 | МУП «СРЭС» МО СР |
| РП-10 кВ №16 | 0 | 0 | 61.262541, 73.199283 86:03:0051607:432 | 2020 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №1 | 2 | 1260 | 61.252186, 73190138 86:03:0051605:143 | 2012 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №3 | 2 | 1260 | ул. Центральная, 11 строение 1, Барсово, ХМАО, 628450 86:03:0051602:157 | 2007 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №4 | 2 | 2000 | 61.254104, 73.192977 86:03:0051604:246 | 2007 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №5 | 2 | 1260 | ХМАО-Югра, Сургутский р-н, пгт. Барсово, ул. Сосновый бор | 2020 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №6 | 2 | 1260 | 61.252981, 73.186964 | 2002 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №7 | 2 | 1260 | 61.251541, 73.183227 86:03:0051601:67 | 1997 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №8 | 2 | 1260 | 61.250874, 73.193218 86:03:0051605:109 | 2010 | МУП «СРЭС» МО СР |
| КТПН-10/0,4 кВ №9 | 1 | 250 | 61.256404, 73.188109 | 2011 | МУП «СРЭС» МО СР |
| СТП-10/0,4 кВ №11 | 1 | 16 | 61.250060, 73.175598 | 2023 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №10 | 2 | 3200 | 61.254560, 73.188433 | 2020 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №12 | 2 | 2000 | 61.252658, 73.196304 86:03:0051604:133 | 2024 | МУП «СРЭС» МО СР |
| ТП-10/0,4 кВ №18 | 2 | 2000 | 61.256007, 73.190976 | 2024 | МУП «СРЭС» МО СР |

Протяженность сетей на начало 2024 года представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Показатель | Ед. изм. | На начало 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | км | 39,829 |

Узлами учета электрической энергии оснащены следующие абоненты: объекты социально-культурного и бытового назначения – 96%; промышленные объекты – 100%; население – 100%.

Балансы мощности и ресурса

Дефицита мощностей по оценке специалистов на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

За 2023 год отпущено электрической энергии, поставляемой через приборы учёта, 25,393565 млн. кВт, что составляет 100% от общего объема поставляемой электроэнергии.

Надежность работы системы

Количестве аварий и повреждений по состоянию за 2023 год (единиц на 1км сетей) равно 0, жалобы абонентов на качество электрической энергии отсутствуют.

Износ сетей электроснабжения составляет 12%.

4.1.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Таблица 4.3

Тарифы на услуги по электроснабжению на 2024 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными приборами» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 0,05042 | 0,09653 |
| 2 | Группа «Население, за исключением проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах» |  |  |  |
| 2.1 | Одностановочный тариф | руб./кВт.ч | 0,67522 | 0,89122 |
| 3 | Группа «Приравненные к населению категории потребителей» |  |  |  |
| 3.1 | Одностановочный тариф | руб./кВт.ч | 0,64522 | 0,89122 |

4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

Техническое состояние трансформаторных подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Технические и технологические проблемы, возникающие в системах электроснабжения не выявлены.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Таблица 4.4

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты Муниципального унитарного предприятия "Сургутские районные электрические сети" |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п. Барсово ф.07-01, ф.07-11 | 2028 | 3,7385 | МУП «СРЭС» МО СР |
| 2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4 пгт.Барсово (установка ячеек 10кВ) | 2024 | 1,91 | МУП «СРЭС» МО СР |
| 3 | Строительство ТП-10/0,4кВ ул.Центральная г.п.Барсово | 2024 | 32,94 | МУП «СРЭС» МО СР |
| 4 | 10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4кВ г.п.Барсово | 2024 | 8,42 | МУП «СРЭС» МО СР |

## 4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения

На территории городского поселения Барсово услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения" муниципального образования Сургутский район, далее МУП «ТО УТВиВ» МО СР.

На территории городского поселения Барсово теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения осуществляется, как централизованно, так и децентрализовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

В городском поселении Барсово располагаются котельные, отображенные в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Источники теплоснабжения (котельные)

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | КВГМ-4,65 | 2001 | 16,0 | 8,62 | Газ |
| Котельная д/с Рябинка | КВ «Viessman» (Vitocrossal 300) | 2007 | 0,8 | 0,58 | газ |

Отпущено тепловой энергии в 2023 году – 20 457 Гкал.

Протяженность сетей на начало 2024 года составляет 14,85 км. Износ тепловых сетей составляет 42%.

Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 31 | 64 | 92 |

Надежность работы систем теплоснабжения

Количестве аварий и повреждений по состоянию за 2023 год (единиц на 1км сетей) равно 0, жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют. 9,78 км сетей нуждаются в реконструкции и замене.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Основной поставщик тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения городского поселения Барсово - МУП «ТО УТВиВ» МО СР.

Теплоснабжение осуществляется по температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха.

4.2.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Таблица 4.7

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 3604,70 (с НДС) | I полугодие 2024 |
| 3950,76 (с НДС) | II полугодие 2024 |

4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения городского поселения Барсово выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения.

Проблемами являются:

- высокий износ тепловых сетей;

- необходимость замены оборудования котельной №1;

- низкий уровень оснащенности приборами учета.

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица 4.8.

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 1, пгт. Барсово, улица Мостостроителей, 11 в части замены существующих котлов КВГМ-4,65 на котлы «Термотехник» ТТ 100 мощностью 6МВт в количестве 4 шт. в 2025-2027 годах с увеличением установленной мощности до 21 Гкал/ч. Установка новых горелок, замена дымовых труб, замена насосного оборудования, замена дутьевых вентиляторов, увеличение газопровода с Ду100 до Ду150 | 2025-2027 | 2025 – 10,0 2026 – 95,0 2027 – 95,0 | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Обская, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051604:133 | 2025 | 4,0 | Бюджетные средства |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Центральная, п. г. т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Центральная 86:03:0051604:377 | 2024 | 2,4 | Бюджетные средства |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, Сургутский район, г. п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Майская., г. п. Барсово, ул. Майская КН ЗУ 86:03:0051603:695 | 2024 | 4,8 | Бюджетные средства |
| 5 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Жилой дом по ул. Обская в п.г.т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051605:128 | 2025 | 2,6 | Бюджетные средства |
| 6 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в пгт. Барсово, Сургутский район, ХМАО-Югра. , г. п. Барсово, на месте жилых домов по ул. Лесная, д.16, ул. Апрельская, д.15 ул. Киевская, 18. | 2027 | 2,8 | Бюджетные средства |
| 7 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Майская, д. 43, г. п. Барсово, ул. Майская. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год | 2027 | 1,9 | Бюджетные средства |
| 8 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Щемелева, д. 9, 11, ул. Апрельская, д. 10, 12 , г. п. Барсово. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год | 2026 | 8,4 | Бюджетные средства |
| 9 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в п.г.т. Барсово по ул. Сосновый Бор, д. 27. Сургутский район, ХМАО-Югра., г. п. Барсово ул. Сосновый Бор, д. 27 КН ЗУ 86:03:0051604:378 | 2025 | 1,8 | Бюджетные средства |
| 10 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Центр единоборств в г.п. Барсово, пгт. Барсово | 2026 | 1,4 | Бюджетные средства |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Музейно-туристический комплекс "Барсова Гора", пгт. Барсово | 2025 | 7,9 | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК2 по ул. Мостостроителей 9а (школа № 1) до УТ83 по ул. Обская д. 18 г.п. Барсово | 2024 | 6,2 | Бюджетные средства |

## 4.3. Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения

Услуги по обеспечению населения газом осуществляет Открытое акционерное общество "Сургутгаз".

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода, информация о протяженности сетей отсутствует.

Направления расходования газа:

- бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для тепловых источников.

Информация по источникам газоснабжения отсутствует.

Данные о фактическом потреблении сетевого газа городским поселением Барсово за 2023 год отсутствуют.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды. В таблице 4.9 описание многоквартирных домов, подключенных к системе газоснабжения.

Таблица 4.9

Описание многоквартирных домов, подключенных к системе газоснабжения

| п\п | Адрес жилого дома | Количество квартир в МКД | Тепловая энергия получена с использованием природного газа |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на горячее водоснабжение | на теплоснабжение |  |  |
| 1 | п.г.т. Барсове, ул. Центральная, д. 7 | 183 | да | да | Крышная газовая котельная |  |
| 2 | п.г.т. Барсово, ул. Центральная, д. 12 | 56 | да | да | Крышная газовая котельная |  |
| 3 | п.г.т. Барсово, ул. Майская, д. 17 | 68 | да | да | Пристроенная газовая котельная |  |
| 4 | п.г.т. Барсово, ул. Киевская, д. 1/1 | 64 | да | да | Крышная газовая котельная |  |
| 5 | п.г.т. Барсово, ул. Центральная, д. 11 | 85 | да | да | Отопление для мест общего пользования идет через теплогенератор, в каждой квартире установлены индивидуальные котлы для отопления и водоснабжения |  |
| 6 | п.г.т. Барсово, ул. Киевская, д. 1/2 | 38 | да | да | Отопление для мест общего пользования идет через теплогенератор, в каждой квартире установлены индивидуальные котлы для отопления и водоснабжения |  |

В многоквартирных домах, где приборы учёта газа отсутствуют, плата взимается по нормативам, установленным на пищеприготовление (газовая плита) и подогрев воды (газовый водонагреватель) регулирующим органом субъекта РФ. Там, где производится индивидуальное газовое отопление от отопительной установки (газового котла), приборы учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта.

Данные по оснащенности приборами учета отсутствуют.

Надежность работы системы

Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории городского поселения Барсово соответствует нормативному.

Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тюменской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

4.3.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения

В таблице 4.10 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению, сгласно Приложения к приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 декабря 2023 года N 134-нп «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Таблица 4.10

Тарифы на услуги по газоснабжению на 2024 год

| Тариф, руб./тыс.м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Население – 5 922,42 | II полугодие |

4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

Таблица 4.11

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года |  |  |  |  |
| 1 | Строительство внутрипоселкового газопровода распределительного низкого давления протяженностью 1,0 км | 2024 | 10,1 | ОАО «Сургутгаз» |
| 2 | Строительство распределительного пункта высокого давления, установка пункта редуцирования газа (ПРГ), строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Геофизика | 2024 | нет данных | ОАО «Сургутгаз» |
| 3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Лесная | 2024 | нет данных | ОАО «Сургутгаз» |

## 4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения

На территории городского поселения Барсово услуги по холодному водоснабжению оказывает муниципальное унитарное предприятие "Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1" муниципального образования Сургутский район, далее МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР.

В настоящее время в городском поселении Барсово организована централизованная система водоснабжения. Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и собственных скважин у потребителей.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения качества питьевой воды в городского поселения Барсово необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Протяженность сетей водоснабжения на начало 2024 года составила 16,28 км.

Объем поднятой воды составляет 185,592 тыс.м3 за 2023 год.

Информация по источникам водоснабжения и очистным сооружениям представлена в таблицах 4.12 и 4.13.

Таблица 4.12

Информация по источникам водоснабжения городского поселения Барсово

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 ул. Мостостроителей, 11 | 1987 | - | 89 | 960 м3/сут | есть |
| Скважина №2 ул. Мостостроителей, 11 | 1984 | - | 89 | 960 м3/сут | есть |
| Скважина №3, ул. Мостостроителей, 11 | 1988 | - | 89 | 600 м3/сут | есть |

Таблица 4.13

Информация об очистных сооружениях ОСВ

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| ВОС ул. Мостостроителей,11 | (2010г, 2017г техническое перевооружение) | 2,0 |

Сведения об оснащенности приборами учета представлены в таблице 4.14.

Таблица 4.14

Сведения об оснащенности приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 51 | 68 | 94 |

Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию на 2024 год составляет 0 единиц на 1км сетей, за 2023 год поступило 37 жалоб абонентов на качество питьевой воды.

Износ водопроводных сетей на 2024 год составил 42%, нуждается в замене 3,35 км водопроводных сетей.

4.4.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения

Тарифы на холодную воду для населения в городской и сельской местности устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Приказ № 126-нп от 14.12.2023 Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», установлены следующие:

Таблица 4.15

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 91,15 (с НДС) | I полугодие |
| 99,89 (с НДС) | II полугодие |

4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов

В результате произведенного комплекса мероприятий по определению и оценки фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации получены следующие результаты:

- состояние сетей водоснабжения оценивается как удовлетворительное, износ водопроводных сетей составляет 42%;

- необходимость в замене 3,35 км водопроводной сети;

- жалобы абонентов на качество питьевой воды;

- низкий уровень оснащенности приборами учета.

4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения

Таблица 4.16

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение производительности насосной станции 3-го подъёма (отпуск воды в сеть). | 2024 | 0,616 | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция сетей от котельной до УТ-14 с заменой вводов к ж/д № 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 по ул. Восточная ДУ50-100 L=341 м.п. пгт. Барсово | 2024 | 3,5256 | Бюджетные средства |
| 3 | Реконструкция сетей от УТ-142 по ул. Щемелева до ТК-9 ул. Апрельская и до УТ-144 ул. Щемелева ДУ50-100 L=233 м.п. пгт. Барсово г.п. Барсово | 2024 | 2,409 | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения от ж/д № 15 до ж/д № 1 по ул. Лесная ДУ57-160 L=223,5 м. п. пгт. Барсово г.п. Барсово | 2024 | 2,6616 | Бюджетные средства |
| 5 | Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 1,678 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,261 км. Перекладка существующих сетей водоснабжения диаметром от 100 мм-0,689 км. | 2024-2032 | 2024 – 0,5285; 2025 - 0,7232; 2026 - 0,9216; 2027 - 0,1234; 2028-2032 – 0,3283 | Бюджетные средства |
| 6 | Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 0,802 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,342 км. | 2024-2032 | 2024 – 1,9713; 2025 – 2,0561; 2026 – 2,1424; 2027 – 2,2303; 2028-2032 – 0,3195 | Бюджетные средства |
| 7 | Ежегодная реконструкция существующих сетей водоснабжения ДУ26-200мм, L=315м ежегодно. | 2026-2040 | 2026 – 3,3143; 2027 – 3,4502; 2028-2032 – 19,4351; 2033-2040 – 36,3641 | Бюджетные средства |

- 4.5. Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

На территории городского поселения Барсово услуги по водоотведению оказывает муниципальное унитарное предприятие "Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1" муниципального образования Сургутский район, далее МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР.

В настоящее время в городском поселении Барсово организована централизованная система водоотведения. Территории, в которых нет централизованного водоотведения, хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в городском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

Протяженность сетей водоотведения на начало 2024 года составила 6,93 км.

Объем стоков составляет 180,136 тыс.м3 за 2023 год.

Характеристика канализационных насосных станций представлена в таблице 4.17.

Таблица 4.17

Характеристика канализационных насосных станций городского поселения Барсово

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| ГКНС №1 ул. Сосновы бор | 2005 | 1,5 |
| КНС №2 ул. Киевская | 2008 | 0,6 |
| КНС №3 ул. Мостостроителей, 11 | 2009 | 0,2 |

4.5.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение для населения в городской и сельской местности устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Приказ № 126-нп от 14.12.2023 Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», установлены следующие:

Таблица 4.18

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 87,74 (с НДС) | I полугодие |
| 96,16 (с НДС) | II полугодие |

4.5.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведении населённых пунктов

В результате произведенного комплекса мероприятий по определению и оценки фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации получены следующие результаты:

- состояние канализационных сетей оценивается как удовлетворительное, износ составляет 52%

- протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 0,5 км.

4.5.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения

Таблица 4.19

Перечень планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Затраты, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и (или) модернизация канализационной насосной станции КНС № 3 | 2024 | 2,6483 | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство новых участков сети водоотведения диаметром от 100 мм до 200 мм. Общая протяжённость – 1,567 км. | 2024-2027 | 2024 – 2,8867; 2025 – 3,0109; 2026 – 3,1373; 2027 – 3,266 | Бюджетные средства |
| 3 | Реконструкция канализационной сети. Общая протяжённость – 3,916 км. | 2024-2040 | 2024 – 2,2995; 2025 – 2,3984; 2026 – 2,4991; 2027 – 2,6016; 2028-2032 – 14,6548; 2033-2040 – 27,420 | Бюджетные средства |
| 4 | Строительство сетей бытовых канализации, диаметром 110 мм, протяжённостью – 0,123 км, диаметром 160 мм, протяжённостью – 0,862 км. | 2024-2027 | 2024 – 1,842; 2025 – 1,9212; 2026 – 2,0019; 2027 – 2,084 | Бюджетные средства |
| 5 | Строительство самотёчных сетей дождевой канализации, диаметром 300 мм, протяжённостью – 0,38 км. | 2025-2032 | 2025 – 8,663; 2026 – 9,0268; 2027 – 9,3969; 2028-2032 – 30,5068 | Бюджетные средства |

- 4.6. Система утилизации твердых бытовых отходов

4.6.1 Характеристика системы утилизации ТБО

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

На территории городского поселения Барсово услуги по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет АО «Югра-Экология».

В 2023 году с территории городского поселения Барсово в соответствии с Территориальной схемой региональным оператором транспортировано ТКО в количестве 20866,26 тыс.м3 на объекты инфраструктуры:

- полигон твердо-бытовых и промышленных отходов «27-й км» г. Сургут (ГРОРО №86-00588-З-00870-311214);

- полигон твердых бытовых отходов г. Лангепас (ГРОРО №86-00643-З-00694-280815);

- полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. Лянтор (ГРОРО №86-00593-З-00870-311214).

Информация о наличии мест несанкционированного размещения отходов (свалок) на территории городского поселения Барсово в адрес регионального оператора не поступала.

Требования к периодичности вывоза ТКО установлены п. 17 Приложения 1 раздела VII Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № З54 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В частности, указанными требованиями предусмотрено, что обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления осуществляется:

- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 'С и ниже) не реже одного раза в трое суток,

- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 'С) не реже l раза в сутки (ежедневный вывоз),

Кроме того, требования к периодичности вывоза ТКО и КГО регламентируются Постановлением Главного государственною санитарного врача РФ от 28.01.2021п № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (далее-СанПиН 2.1.3684-21).

В частности, п. l1 СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5'С и выше - не более 1 суток,

- плюс 4'С и ниже - не более 3 суток.

Согласно п. 13 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующий субъект осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже l раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4'С и ниже, а при температуре плюс 5'С и выше - не реже l раза в 7 суток.

Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором строго с мест (площадок) накопления ТКО, в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями к периодичности транспортирования ТКО.

Система сбора и удаления отходов представлена в таблице 4.20

Таблица 4.20

Система сбора и удаления отходов

| Населенный пункт | Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет) | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера | Периодичность вывоза ТБО (дни недели, часы, количество рейсов в день) | Куда осуществляется вывоз ТБО (полигон, свалку или несанкционированную свалку и его (ее) местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Барсово | да | 64 | Согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО Сургутского района | В соответствии с условиями договора на оказание услуг по обращению с ТКО | Полигон твердо-бытовых и промышленных отходов «27-й км» г. Сургут (ГРОРО №86-00588-З-00870-311214), полигон твердых бытовых отходов г. Лангепас (ГРОРО №86-00643-З-00694-280815), полигон по захоронению твердых бытовых отходов г. Лянтор (ГРОРО №86-00593-З-00870-311214) |

Надежность работы системы ТБО

Основная масса отходов, образующихся на территории городского поселения, вывозится на лицензированные полигоны ТБО.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий городского поселения Барсово – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

4.6.2 Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Таблица 4.21

Действующие тарифы на вывоз ТКО на 2024 год

| Тариф, руб./ м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 684,64 | I полугодие |
| 789,04 | II полугодие |

4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Мероприятия не планируются.

- 4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета:

- Водоснабжение:

население – 51%;

промышленные объекты – 68%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 94%.

- Теплоснабжение:

население – 31%;

промышленные объекты – 64%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 92%.

- Газоснабжение:

объекты социально-культурного и бытового назначения – н/д;

промышленные объекты – н/д;

население – н/д.

- Электроснабжение

объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%;

промышленные объекты – 100%;

население – 96%.

- Водоотведение – н/д.

# 5. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории городского поселения Барсово рассматривается до 2040 г.

Документами территориального планирования городского поселения является генеральный план городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Приложение к решению Думы Сургутского района от «22» декабря 2020 года № 1051-нпа), который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития городского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## 5.1. Определение перспективных показателей развития городского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

В генеральном плане принята проектная численность населения:

- на расчётный срок (2040 г.) – 7000 человек.

Жилищный фонд

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов городского поселения Барсово, а также за границами поселения. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами.

## 5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2040 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития городского поселения.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение 2023 год | Перспектива 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 25,393454 | 28,364 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 20457 | 22850 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м3 | н/д | н/д |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м3 | 183,592 | 272 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Система водоотведения отсутствует | тыс. м3 | 180,136 | 297 |
|  | Система утилизации ТКО |  |  |  |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | тыс. м3 | 20866,26 | 23307 |

# 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Барсово на период до 2040 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2023 г. | 2029 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 12 | 12 | 12 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| - Т | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 42 | 42 | 42 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 46 | 46 | 46 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 42 | 42 | 42 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 37 | 37 | 37 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 51 | 51 | 51 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 52 | 52 | 52 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного газоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения кого городспоселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения городского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО городского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.

# 7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов городского поселения Барсово до 2040 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Источник информации | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п. Барсово ф.07-01, ф.07-11 | Инвестиционные проекты МУП "Сургутские районные электрические сети", инвестиционная программа на 2024-2029 гг. | 2028 |
| 1.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4 пгт.Барсово (установка ячеек 10кВ) |  | 2024 |
| 1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ ул.Центральная г.п.Барсово |  | 2024 |
| 1.4 | 10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4кВ г.п.Барсово |  | 2024 |
| 2 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной № 1, пгт. Барсово, улица Мостостроителей, 11 в части замены существующих котлов КВГМ-4,65 на котлы «Термотехник» ТТ 100 мощностью 6МВт в количестве 4 шт. в 2025-2027 годах с увеличением установленной мощности до 21 Гкал/ч. Установка новых горелок, замена дымовых труб, замена насосного оборудования, замена дутьевых вентиляторов, увеличение газопровода с Ду100 до Ду150 | Инвестиционная программа на схему теплоснабжения | 2025-2027 |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Обская, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051604:133 |  | 2025 |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Центральная, п. г. т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Центральная 86:03:0051604:377 |  | 2024 |
| 2.4 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, Сургутский район, г. п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Майская., г. п. Барсово, ул. Майская КН ЗУ 86:03:0051603:695 |  | 2024 |
| 2.5 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Жилой дом по ул. Обская в п.г.т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051605:128 |  | 2025 |
| 2.6 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в пгт. Барсово, Сургутский район, ХМАО-Югра. , г. п. Барсово, на месте жилых домов по ул. Лесная, д.16, ул. Апрельская, д.15 ул. Киевская, 18. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год |  | 2027 |
| 2.7 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Майская, д. 43, г. п. Барсово, ул. Майская. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год |  | 2027 |
| 2.8 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Щемелева, д. 9, 11, ул. Апрельская, д. 10, 12, г. п. Барсово. |  | 2026 |
| 2.9 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в п.г.т. Барсово по ул. Сосновый Бор, д. 27. Сургутский район, ХМАО-Югра., г. п. Барсово ул. Сосновый Бор, д. 27 КН ЗУ 86:03:0051604:378 |  | 2025 |
| 2.10 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Центр единоборств в г.п. Барсово, пгт. Барсово |  | 2026 |
| 2.11 | Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Музейно-туристический комплекс "Барсова Гора", пгт. Барсово |  | 2025 |
| 2.12 | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК2 по ул. Мостостроителей 9а (школа № 1) до УТ83 по ул. Обская д. 18 г.п. Барсово |  | 2024 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Строительство внутрипоселкового газопровода распределительного низкого давления протяженностью 1,0 км | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года | 2024 |
| 3.2 | Строительство распределительного пункта высокого давления, установка пункта редуцирования газа (ПРГ), строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Геофизика |  | 2024 |
| 3.3 | Строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Лесная |  | 2024 |
| 3.4 | Строительство внутрипоселкового газопровода распределительного низкого давления протяженностью 1,0 км |  | 2024 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Увеличение производительности насосной станции 3-го подъёма (отпуск воды в сеть). | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года | 2024 |
| 4.2 | Реконструкция сетей от котельной до УТ-14 с заменой вводов к ж/д № 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 по ул. Восточная ДУ50-100 L=341 м.п. пгт. Барсово |  | 2024 |
| 4.3 | Реконструкция сетей от УТ-142 по ул. Щемелева до ТК-9 ул. Апрельская и до УТ-144 ул. Щемелева ДУ50-100 L=233 м.п. пгт. Барсово г.п. Барсово |  | 2024 |
| 4.4 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения от ж/д № 15 до ж/д № 1 по ул. Лесная ДУ57-160 L=223,5 м. п. пгт. Барсово г.п. Барсово |  | 2024 |
| 4.5 | Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 1,678 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,261 км. Перекладка существующих сетей водоснабжения диаметром от 100 мм-0,689 км. |  | 2024-2032 |
| 4.6 | Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 0,802 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,342 км. |  | 2024-2032 |
| 4.7 | Ежегодная реконструкция существующих сетей водоснабжения ДУ26-200мм, L=315м ежегодно. |  | 2026-2040 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и (или) модернизация канализационной насосной станции КНС № 3 | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года | 2024 |
| 5.2 | Строительство новых участков сети водоотведения диаметром от 100 мм до 200 мм. Общая протяжённость – 1,567 км. |  | 2024-2027 |
| 5.3 | Реконструкция канализационной сети. Общая протяжённость – 3,916 км. |  | 2024-2040 |
| 5.4 | Строительство сетей бытовых канализации, диаметром 110 мм, протяжённостью – 0,123 км, диаметром 160 мм, протяжённостью – 0,862 км. |  | 2024-2027 |
| 5.5 | Строительство самотёчных сетей дождевой канализации, диаметром 300 мм, протяжённостью – 0,38 км. |  | 2025-2032 |
| 6 | ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ |  |  |
| 6.1. | Мероприятия не планируются. | - | - |

# 8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Инвестиционные проекты в электроснабжении |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.п. Барсово ф.07-01, ф.07-11 | МУП «СРЭС» МО СР |
| Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4 пгт.Барсово (установка ячеек 10кВ) | МУП «СРЭС» МО СР |
| Строительство ТП-10/0,4кВ ул.Центральная г.п.Барсово | МУП «СРЭС» МО СР |
| 10кВ от ПС Березка до ТП-10/0,4кВ г.п.Барсово | МУП «СРЭС» МО СР |
| Инвестиционные проекты в теплоснабжении |  |
| Реконструкция котельной № 1, пгт. Барсово, улица Мостостроителей, 11 в части замены существующих котлов КВГМ-4,65 на котлы «Термотехник» ТТ 100 мощностью 6МВт в количестве 4 шт. в 2025-2027 годах с увеличением установленной мощности до 21 Гкал/ч. Установка новых горелок, замена дымовых труб, замена насосного оборудования, замена дутьевых вентиляторов, увеличение газопровода с Ду100 до Ду150 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Обская, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051604:133 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом по ул. Центральная, п. г. т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Центральная 86:03:0051604:377 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, Сургутский район, г. п. Барсово, пгт. Барсово, ул. Майская., г. п. Барсово, ул. Майская КН ЗУ 86:03:0051603:695 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Жилой дом по ул. Обская в п.г.т. Барсово, г. п. Барсово, ул. Обская 86:03:0051605:128 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в пгт. Барсово, Сургутский район, ХМАО-Югра. , г. п. Барсово, на месте жилых домов по ул. Лесная, д.16, ул. Апрельская, д.15 ул. Киевская, 18. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Майская, д. 43, г. п. Барсово, ул. Майская. Формирование участка и проведение аукциона запланировано на 2024 год | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: ул. Щемелева, д. 9, 11, ул. Апрельская, д. 10, 12, г. п. Барсово. | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом в п.г.т. Барсово по ул. Сосновый Бор, д. 27. Сургутский район, ХМАО-Югра., г. п. Барсово ул. Сосновый Бор, д. 27 КН ЗУ 86:03:0051604:378 | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Центр единоборств в г.п. Барсово, пгт. Барсово | Бюджетные средства |
| Строительство тепловых сетей для подключения объекта: Музейно-туристический комплекс "Барсова Гора", пгт. Барсово | Бюджетные средства |
| Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК2 по ул. Мостостроителей 9а (школа № 1) до УТ83 по ул. Обская д. 18 г.п. Барсово | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты в газоснабжении |  |
| Строительство внутрипоселкового газопровода распределительного низкого давления протяженностью 1,0 км | ОАО «Сургутгаз» |
| Строительство распределительного пункта высокого давления, установка пункта редуцирования газа (ПРГ), строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Геофизика | ОАО «Сургутгаз» |
| Строительство распределительного газопровода низкого давления, газопровод – ввод для двух домовладений по ул. Лесная | ОАО «Сургутгаз» |
| Строительство внутрипоселкового газопровода распределительного низкого давления протяженностью 1,0 км | ОАО «Сургутгаз» |
| Инвестиционные проекты в водоснабжении |  |
| Увеличение производительности насосной станции 3-го подъёма (отпуск воды в сеть). | Бюджетные средства |
| Реконструкция сетей от котельной до УТ-14 с заменой вводов к ж/д № 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 по ул. Восточная ДУ50-100 L=341 м.п. пгт. Барсово | Бюджетные средства |
| Реконструкция сетей от УТ-142 по ул. Щемелева до ТК-9 ул. Апрельская и до УТ-144 ул. Щемелева ДУ50-100 L=233 м.п. пгт. Барсово г.п. Барсово | Бюджетные средства |
| Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения от ж/д № 15 до ж/д № 1 по ул. Лесная ДУ57-160 L=223,5 м. п. пгт. Барсово г.п. Барсово | Бюджетные средства |
| Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 1,678 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,261 км. Перекладка существующих сетей водоснабжения диаметром от 100 мм-0,689 км. | Бюджетные средства |
| Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром до 76 мм– 0,802 км. Строительство новых участков сети водоснабжения диаметром от 100 мм-0,342 км. | Бюджетные средства |
| Ежегодная реконструкция существующих сетей водоснабжения ДУ26-200мм, L=315м ежегодно. | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты в водоотведении |  |
| Реконструкция и (или) модернизация канализационной насосной станции КНС № 3 | Бюджетные средства |
| Строительство новых участков сети водоотведения диаметром от 100 мм до 200 мм. Общая протяжённость – 1,567 км. | Бюджетные средства |
| Реконструкция канализационной сети. Общая протяжённость – 3,916 км. | Бюджетные средства |
| Строительство сетей бытовых канализации, диаметром 110 мм, протяжённостью – 0,123 км, диаметром 160 мм, протяжённостью – 0,862 км. | Бюджетные средства |
| Строительство самотёчных сетей дождевой канализации, диаметром 300 мм, протяжённостью – 0,38 км. | Бюджетные средства |
| Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |
| Мероприятия не планируются | - |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 9.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Координатором реализации Программы является Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2024-2028 гг.;

2 этап – 2029-2040 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2024-2029 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Тюменской области.

## 9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского поселения Барсово является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры городского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского поселения Барсово предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 9.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского поселения Барсово.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРСОВО

СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

на 2024-2040 годы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | _____________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Юридический адрес: Сургутский район, пгт. Барсово, ул. Апрельская, д.6

| Глава городского поселения Барсово | _____________________ | Волкогон В.И. |
| --- | --- | --- |